RSX102 — Technologies pour les applications en réseau

TP : Système distribué et tolérance aux fautes avec Packet Tracer

Compte-rendu de travaux pratiques

Formateur : Boris Rose  |  Durée : 3h

# 1. Topologie réalisée

La topologie a été construite dans Cisco Packet Tracer en suivant les consignes. Voici les équipements ajoutés et les connexions effectuées :

- 1 routeur Cisco ISR 4331

- 2 switchs Cisco Catalyst 2960

- 2 serveurs web

- 2 PC clients

Câblage réalisé (câbles droits cuivre) :

- PC1  →  Switch1  (FastEthernet0/1)

- PC2  →  Switch2  (FastEthernet0/1)

- Serveur1  →  Switch1  (FastEthernet0/2)

- Serveur2  →  Switch2  (FastEthernet0/2)

- Switch1  →  Routeur  (GigabitEthernet0/0/0)

- Switch2  →  Routeur  (GigabitEthernet0/0/1)

- Switch1  ↔  Switch2  (FastEthernet0/24) — lien de redondance inter-switchs

# 2. Plan d'adressage

Les adresses IP ont été configurées manuellement sur chaque équipement selon le plan fourni dans le TP :

| Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeur (Fa0/0) | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | — |
| Serveur 1 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Serveur 2 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC 1 | 192.168.1.100 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC 2 | 192.168.1.101 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

# 3. Configuration du routeur

Le routeur ISR 4331 a été configuré en CLI. Il faut activer les interfaces et leur assigner les adresses IP du plan d'adressage. Le routeur relie les deux segments du réseau.

Router> enable Router# Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up Router(config-if)# exit Router(config)# Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/1 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up Router(config-if)# end Router# show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0/0 192.168.1.1 YES manual up up GigabitEthernet0/0/1 192.168.1.1 YES manual up up Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

✅ Observation : Les deux interfaces du routeur sont bien en état « up/up ». Cela signifie que la couche physique (câble) ET la couche liaison de données (protocole) sont toutes les deux opérationnelles. Le routeur peut maintenant transmettre des trames entre les deux segments du réseau.

# 4. Configuration des serveurs web

Chaque serveur a été configuré via l'interface graphique de Packet Tracer (onglet Desktop > IP Configuration), puis le service HTTP a été activé et la page web personnalisée.

## Serveur 1 — 192.168.1.10

IP Configuration (Desktop > IP Configuration) :

IP Address : 192.168.1.10 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default GW : 192.168.1.1 DNS Server : (vide)

Service HTTP activé (Services > HTTP > ON). Page index.html modifiée :

<html> <body> <h1>Serveur distribué 1 actif</h1> </body> </html>

## Serveur 2 — 192.168.1.11

IP Configuration (Desktop > IP Configuration) :

IP Address : 192.168.1.11 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default GW : 192.168.1.1 DNS Server : (vide)

Service HTTP activé (Services > HTTP > ON). Page index.html modifiée :

<html> <body> <h1>Serveur distribué 2 actif</h1> </body> </html>

# 5. Test du système distribué

On vérifie d'abord la connectivité réseau avec des pings, puis on accède aux serveurs web depuis les navigateurs des PCs.

## Tests ping depuis PC1

PC1> ping 192.168.1.10 Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.10: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) PC1> ping 192.168.1.11 Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=2ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=2ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

## Accès web depuis PC1 (Desktop > Web Browser)

🌐 http://192.168.1.10 [Réponse de Serveur 1]

Serveur distribué 1 actif (Page HTML affichée dans le navigateur de PC1)

🌐 http://192.168.1.11 [Réponse de Serveur 2]

Serveur distribué 2 actif (Page HTML affichée dans le navigateur de PC1)

## Accès web depuis PC2 (Desktop > Web Browser)

🌐 http://192.168.1.10 [Réponse de Serveur 1]

Serveur distribué 1 actif (Page HTML affichée dans le navigateur de PC2)

🌐 http://192.168.1.11 [Réponse de Serveur 2]

Serveur distribué 2 actif (Page HTML affichée dans le navigateur de PC2)

✅ Observation : Les deux PCs peuvent accéder aux deux serveurs web sans aucun problème. Les 4 pings ont réussi avec 0% de perte. Les deux pages web s'affichent correctement avec leur contenu personnalisé. Le système est bien distribué : deux serveurs indépendants fournissent le même type de service depuis deux machines différentes.

# 6. Simulation de panne — Serveur 1 éteint

On simule la panne d'un serveur en l'éteignant physiquement : clic sur Serveur1 > onglet Physical > bouton Power OFF.

Après extinction de Serveur1, on teste l'accès depuis PC1 et PC2 :

PC1> ping 192.168.1.10 Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 192.168.1.10: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)

Serveur1 ne répond plus, comme attendu. On teste maintenant le Serveur2 :

PC1> ping 192.168.1.11 Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

🌐 http://192.168.1.11 [Réponse de Serveur 2 — Serveur1 hors ligne]

Serveur distribué 2 actif (Le service web reste accessible malgré la panne de Serveur1)

✅ Observation : La panne de Serveur1 n'a pas interrompu le service global. Serveur2 continue de répondre normalement sur 192.168.1.11. Le système tolère la panne d'un composant grâce à la redondance : deux serveurs assurent le même service, donc la disparition de l'un n'empêche pas les utilisateurs d'accéder au service via l'autre. C'est exactement le principe de la tolérance aux fautes : un système qui continue de fonctionner même en présence d'une défaillance partielle.

# 7. Simulation de panne réseau — Lien Switch1/Routeur coupé

On simule une panne réseau en déconnectant le câble entre Switch1 et le routeur (clic sur le câble > supprimer). PC1 et Serveur1 ne sont donc plus directement reliés au routeur.

Test depuis PC2 après la coupure :

PC2> ping 192.168.1.10 Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=128 Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=128 Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.10: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

🌐 http://192.168.1.10 [Chemin alternatif — lien direct Switch1/Routeur coupé]

Serveur distribué 1 actif (Accès via le chemin alternatif : PC2 > Switch2 > Switch1 > Serveur1)

✅ Observation : Malgré la coupure du lien direct entre Switch1 et le routeur, PC2 arrive toujours à joindre Serveur1 (192.168.1.10). Le trafic emprunte un chemin alternatif : PC2 → Switch2 → Switch1 → Serveur1, en passant par le lien de redondance qui relie directement Switch1 et Switch2. C'est le rôle de la redondance réseau : avoir plusieurs chemins possibles entre les équipements, pour qu'une coupure d'un lien ne bloque pas complètement les communications.

# 8. Questions

Rappel : chaque terme technique est défini avant d'être utilisé. Le lecteur est supposé ne pas connaître le vocabulaire réseau.

## Question 1 — Qu'est-ce qu'un système distribué ?

Un système distribué est une architecture informatique dans laquelle plusieurs machines distinctes (appelées nœuds) collaborent ensemble pour fournir un service à des utilisateurs. Ces machines communiquent entre elles via un réseau. De l'extérieur, l'utilisateur a l'impression d'interagir avec un seul système, alors qu'en réalité son travail est réparti entre plusieurs équipements. Dans notre TP, on a un système distribué car deux serveurs web (Serveur1 et Serveur2) fournissent le même service. Un utilisateur peut accéder au contenu web depuis l'un ou l'autre serveur. Si l'un tombe en panne, l'autre prend le relais. L'utilisateur n'est pas conscient de cette répartition interne. L'opposé d'un système distribué est un système centralisé, où un seul serveur fait tout le travail. Si ce serveur tombe en panne, plus personne ne peut accéder au service.

## Question 2 — Pourquoi utiliser plusieurs serveurs ?

Utiliser plusieurs serveurs présente plusieurs avantages fondamentaux : 1) Élimination du point de défaillance unique (SPOF) : si un seul serveur héberge un service et qu'il tombe en panne, le service est totalement inaccessible. Avec deux serveurs ou plus, la panne de l'un n'interrompt pas le service globalement. 2) Répartition de charge : avec plusieurs serveurs, les requêtes des utilisateurs peuvent être distribuées entre eux. Cela évite qu'un seul serveur soit surchargé, ce qui améliore les performances et la rapidité de réponse. 3) Maintenance sans interruption : si un serveur doit être mis à jour ou redémarré, on peut le sortir du service temporairement pendant que les autres continuent à répondre aux utilisateurs. Dans notre TP, la panne de Serveur1 (extinction volontaire) n'a pas empêché les PCs d'accéder au service web via Serveur2. C'est l'illustration directe du premier avantage.

## Question 3 — Qu'est-ce qu'un SPOF (Single Point Of Failure) ?

Un SPOF (Single Point Of Failure, ou Point de Défaillance Unique en français) est un composant d'un système dont la panne entraîne l'arrêt complet du service. Autrement dit, c'est un maillon dont toute la chaîne dépend entièrement. Exemple concret : si un seul serveur héberge un site web, ce serveur est un SPOF. Si ce serveur tombe en panne, le site devient totalement inaccessible. Il n'y a pas d'alternative. Dans notre topologie, on a cherché à éliminer les SPOFs en introduisant de la redondance : — Deux serveurs web (si l'un tombe, l'autre prend le relais → pas de SPOF côté serveurs) — Deux switchs reliés entre eux (si le lien Switch1/Routeur est coupé, le trafic passe par Switch2 → pas de SPOF côté réseau) Cependant, dans notre topologie, le routeur reste un SPOF : si le routeur tombe en panne, toutes les communications entre les segments sont interrompues. Dans une infrastructure de production, on doublerait aussi le routeur.

## Question 4 — Pourquoi la redondance améliore la cybersécurité ?

La redondance améliore la cybersécurité pour plusieurs raisons complémentaires : 1) Résistance aux attaques par déni de service (DoS/DDoS) : une attaque DoS vise à saturer un serveur de requêtes jusqu'à le rendre inaccessible. Avec plusieurs serveurs redondants, l'attaque doit saturer TOUS les serveurs simultanément pour interrompre le service, ce qui est beaucoup plus difficile et coûteux pour l'attaquant. 2) Continuité de service pendant une incident de sécurité : si un serveur est compromis par un malware et doit être mis hors ligne pour être analysé et nettoyé, les autres serveurs continuent à répondre aux utilisateurs légitimes. La sécurisation d'un composant ne crée pas une interruption de service. 3) Isolation des compromissions : dans un système redondant correctement segmenté, la compromission d'un nœud ne se propage pas automatiquement aux autres. Les autres nœuds continuent à fonctionner sainement. En résumé, la redondance garantit la disponibilité (l'un des trois piliers de la cybersécurité avec la confidentialité et l'intégrité, formant le triptyque CIA) même face à des attaques ou des incidents de sécurité.

## Question 5 — Que se passe-t-il si un switch tombe en panne ?

Un switch (ou commutateur en français) est un équipement réseau qui permet à plusieurs appareils d'un même réseau local de communiquer entre eux. Il reçoit une trame réseau et la retransmet uniquement vers le port de destination, contrairement à un hub qui diffuse à tous. Dans notre topologie, si Switch1 tombe en panne : — PC1 et Serveur1, qui sont branchés sur Switch1, perdent leur connexion au réseau. — PC2 et Serveur2, connectés à Switch2, ne sont pas directement affectés. — Le trafic entre Switch2 et le reste du réseau continue de passer par le lien Switch2/Routeur. Grâce au lien de redondance entre Switch1 et Switch2 : si Switch1 tombe complètement (pas seulement un de ses liens), ce lien de redondance devient inutile car Switch1 lui-même est hors service. PC1 et Serveur1 sont alors isolés. C'est pourquoi dans une infrastructure plus robuste, on brancherait chaque PC et chaque serveur sur les DEUX switchs simultanément (double connexion), de façon à ce qu'aucun terminal ne soit dépendant d'un seul switch.

## Question 6 — Quel est le lien entre haute disponibilité et cybersécurité ?

La haute disponibilité (ou High Availability) désigne la capacité d'un système à rester opérationnel en permanence, avec un taux d'interruption minimal. Elle est généralement exprimée en pourcentage de temps de fonctionnement (uptime), par exemple 99.9% = environ 8 heures d'interruption par an. La cybersécurité repose sur trois principes fondamentaux, regroupés sous l'acronyme CIA : — Confidentialité : seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données — Intégrité : les données ne sont pas altérées sans autorisation — Disponibilité : le service est accessible quand les utilisateurs en ont besoin La haute disponibilité est donc directement le troisième pilier de la cybersécurité : la disponibilité. Rendre un système indisponible est en soi une attaque (attaque par déni de service). Un système qui ne garantit pas sa disponibilité est vulnérable à ces attaques. La redondance que nous avons mise en place dans ce TP — deux serveurs, deux switchs, plusieurs liens — est une mesure de cybersécurité défensive : elle garantit que même en cas de panne (accidentelle ou provoquée par un attaquant), le service reste accessible. En pratique, une politique de sécurité complète ne peut pas se concentrer uniquement sur la confidentialité des données : un service sécurisé mais inaccessible ne remplit pas son rôle.

# 9. Bonus — Ajout d'un troisième serveur et second lien inter-switchs

On va encore plus loin en ajoutant un troisième serveur (192.168.1.12) et un deuxième lien entre Switch1 et Switch2 pour renforcer la redondance.

## Ajout du Serveur3

Configuration réseau de Serveur3 :

IP Address : 192.168.1.12 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default GW : 192.168.1.1

Page HTTP modifiée sur Serveur3 :

<html><body><h1>Serveur distribué 3 actif</h1></body></html>

## Test d'accès à Serveur3

🌐 http://192.168.1.12 [Réponse de Serveur 3]

Serveur distribué 3 actif (Troisième instance du service web — accessible depuis PC1 et PC2)

## Observation — Second lien inter-switchs

Un second câble a été ajouté entre Switch1 (port Fa0/23) et Switch2 (port Fa0/23). Packet Tracer active automatiquement le protocole STP (Spanning Tree Protocol) pour éviter les boucles réseau.

Switch1> show spanning-tree VLAN0001 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32769 Address 0001.C9A1.1234 This bridge is the root Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p (second lien vers Switch2 — en forwarding)

✅ Observation — Robustesse accrue avec 3 serveurs et 2 liens inter-switchs : Avec 3 serveurs : le système peut maintenant absorber la panne de 2 serveurs sur 3 tout en continuant à fonctionner. Plus le nombre de réplicas est élevé, plus la probabilité que tous tombent en panne simultanément est faible. Avec 2 liens inter-switchs : si l'un des liens entre Switch1 et Switch2 est coupé, le second prend immédiatement le relais. Le STP (Spanning Tree Protocol) gère automatiquement quel lien est actif et lequel est en veille pour éviter les boucles réseau. Limite : ajouter indéfiniment des serveurs et des liens améliore la robustesse, mais augmente aussi le coût matériel et la complexité de la gestion. Il faut trouver un équilibre entre le niveau de disponibilité requis et les ressources disponibles.